QG工作室嵌入式组笔记

一、51单片机基本架构

51单片机是8位通用单片机，核心由 8位 CPU（运算、控制、执行指令）；片内 RAM（存变量、堆栈）； 片内 ROM（存程序）；4 个并行 I/O 口：P0、P1、P2、P3； 定时器/计数器（Timer0、Timer1）；串口 UART（收发数据）；中断系统（处理紧急事件）；时钟、复位电路

一句话：CPU + 存储器 + I/O + 定时器 + 串口 + 中断

- 引脚定义（重点：P0～P3 口）

51 单片机有 4 个 8 位并行 I/O 口：

P0、P1、P2、P3，每个口 8 根引脚，可独立作为输入/输出。

一、P0 口（引脚 39～32）

1.漏极开路结构，内部无上拉电阻

2.做普通 I/O 时 必须外接 10k 上拉电阻

3.驱动能力最强

4.第二功能：地址/数据复用总线 AD0～AD7（低 8 位地址 + 数据）

二、P1 口（引脚 1～8）

1.属于 准双向 I/O 口

2.内部自带上拉电阻，不需要外接电阻就能直接用

3.功能最简单，纯通用 I/O，无固定第二功能

4.引脚：P1.0～P1.7（1 脚到 8 脚）

三、P2 口（引脚 21～28）

1.准双向 I/O，内部有上拉

2. 可做普通 I/O 使用

3.引脚：P2.0～P2.7（21～28 脚）

四、P3 口（引脚 10～17）

1.准双向 I/O，内部有上拉

2.可做普通 I/O

3.每个引脚都有第二功能

引脚 功能

P3.0 RXD 串口接收

P3.1 TXD 串口发送

P3.2 INT0 外部中断 0

P3.3 INT1 外部中断 1

P3.4 T0 定时器 0 外部输入

P3.5 T1 定时器 1 外部输入

P3.6 WR 外部写控制

P3.7 RD 外部读控制

五、P0～P3 一句话总结（背诵用）

- P1：通用 I/O，最简单，自带上拉

- P2：普通 I/O + 高 8 位地址

- P3：多功能口（串口、中断、定时器、读写控制）

- P0：无上拉、需外接电阻、地址/数据复用、驱动强

三、核心寄存器功能

1. 运算核心

- ACC（A）：累加器，所有运算主角

- B：乘除法专用，平时可通用

2. 状态与控制

- PSW：程序状态字

- CY：进位/借位

- OV：溢出

- P：奇偶标志

- SP：堆栈指针，默认 07H，用于保存现场

- DPTR：16位数据指针，访问外部存储器

3. 定时器

- TMOD：设置定时器模式

- TCON：启动/停止、溢出标志、中断控制

4. 串口

- SBUF：数据收发缓冲

- SCON：串口模式、控制标志

5. I/O 寄存器

- P0、P1、P2、P3 本身就是寄存器

- 写 = 输出电平

- 读 = 读取引脚电平